前言

·非常感谢您购买XT-910数位气压式点胶控制器。

·在使用之前，请仔细阅读本操作指导书。

·本台数位气压式点胶控制器的附件配置清单在以下附表中，在使用本产品前，请仔细检查并确认附件是否齐全，若有任何疑问，请及时联系就近代理销售商。

概要

本机器采用4位数位定时器控制点胶时间的方式，可以精确设定点胶时间、点胶压力及真空回吸功能。

- 经济型适合大批量的生产作业；

- 可广泛应用于低粘度至高粘度流体作业；

- 两种工作模式(人工\定时)配置；

- 设置操作简易方便；

- 真空回吸，防止滴漏。

不管您是从事水性液体或浓稠膏状流体的点胶作业，本控制器都可以大幅降低您的作业成本，提高您的产品品质、效率以及减少您的流体用量。广泛应用于电子、光学、包装、汽车、医疗、饰品、玩具等领域。适用流体：树脂、密封胶、润滑膏、润滑油、硅胶、保护胶、助焊剂、锡膏、凝胶、电解溶液、催化剂、UV胶等。

目录

前言-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1

概要-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1

目录-----------------------------------------------------------------------------------------------------------2

规格

附件配置清单-----------------------------------------------------------------------------------------------3

警告和注意--------------------------------------------------------------------------------------------------3

产品规格-----------------------------------------------------------------------------------------------------4

操作

机器安装-----------------------------------------------------------------------------------------------------4

机器操作---------------------------------------------------------------------------------------------------5-8

故障处理-----------------------------------------------------------------------------------------------------9

服务

售后服务-----------------------------------------------------------------------------------------------------10

附件配置清单

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| （1） | 电源线 | 根 | 1 |
| （2） | 脚踏开关 | 个 | 1 |
| （3） | 30CC针筒 | 个 | 3 |
| （4） | 30CC活塞 | 个 | 3 |
| （5） | 30CC适配器 | 套 | 1 |
| （6） | 点胶针头 | 包 | 1 |
| （7） | 风管 | 条 | 1 |
| (8) | 针筒支架 | 个 | 1 |
| (9) | 《操作指导书》 | 本 | 1 |

警告和注意

在使用上请遵守以下注意事项,否则可能造成人员受伤或机器损坏,请您务必遵守.

- 不要使本机器淋雨或受潮。

- 不要拆卸或改装本机器。

- 不要置于有明火的地方，或者用水清洗。

- 不要用潮湿的手插拔电源插头。

- 避开直接阳光照射或温度极高或极低的地方。

- 避开潮湿或多尘的地方。

- 避免放置在不稳定的地方以及本机可能会掉下来的高处。

- 防止电源线有损伤，从交流电插座拔下电源插头时，不要硬拉。

产品规格

| 型号 | XT—910 |
| --- | --- |
| 电源 | AC110/220V 50/60Hz（可通过内部转换） |
| 消耗功率 | 11W |
| 输入信号启动 | 脚踏开关或输入无电压N.O.接点 |
| 空气源 | ﹤0.99Mpa(干燥干净气压) |
| 输出压力调节范围 | 0.005~0.8 Mpa |
| 功能模式 | 人工控制模式MAN 定时定量控制模式TIME |
| 点胶时间调节范围 | 0.01 sec ~9.99 sec/0.1 sec ~99.9 sec |
| 真空回吸功能 | 0 -20Kpa |
| 适用流体 | 低～高粘度 |
| 外形尺寸 | W155×D195×H86mm |
| 重量 | 3.5 Kg |

机器安装

1、连接气源

将经过滤的干燥干净气压接入点胶机器后面板上的进气源接口处。

2、连接电源

在接通电源之前请先检查所接电压是否为本机器所用电压（交流220V或110V）。

3、连接脚踏或手动开关

将脚踏或手动开关接头插入机器后面板上对应的插座。

4、连接针筒套头组件

将针筒套头组件插入机器前面板上的针筒套头组件接口。

5、接通电源及打开压力空气

机器操作

流体的吐出量主要由压力大小、点出时间、针头的大小和流体的粘度决定。

参考准则：

小      点：小号针头/针筒，低压力，短时间。

大      点：大号针头，较大压力，较长时间。

低粘度流体：小号针头，较小压力。

高粘度流体：斜式针头，较大压力。

- 气压调节阀

调节工作气压的大小。调节气压时先将调节阀旋钮拔出来，顺时针旋转压力增大，逆时针旋转压力减少，其结果显示在压力表上，调节的范围在0.005~0.8 Mpa。当调到适后的压力后再将旋钮往后推锁紧。压力越大，点胶的速度越快，反之则越慢。

低粘度流体：       ＜0.2 Mpa

中粘度流体：       0.2～0.4 Mpa

高粘度流体：       ＞0.4 Mpa

- 回吸量调节阀

流体粘度较低会自然渗流或由于流体粘度高点胶结束时所产生的拉丝情况，通过慢慢调节回吸量调节阀，调到刚好不再渗流或拉丝为止。回吸量调节并非越大越好，过大时会将流体倒吸到机器内部从而损坏机器。

- 模式设定

通过按面板上的拨动开关来设定需要使用的工作模式。

MAN  人工控制模式：点胶时间的长短由手动/脚踩开关控制，当开关接通时，开始点胶；开关断开时，点胶停止。

TIMED  定时定量控制模式：点胶时间由控制面板上的数位定时器来设定。每次手动/脚踩开关接通后所点胶时间都为数位定时器所设定的点胶时间参数。

4、吐胶测试

可通过按“SHOT”按钮检查设定的点出量大小是否合适。

5、设定内置DS开关

推动DS开关，可更改时间的长短及输出信号（放出开始信号）。

DS开关的转换

- 松掉操作装置外盖的螺丝。

- 将外盖向上除去。

- 按下图要领将DS开关推动。

- 确认后，装上外盖，再装上螺丝。

！注意事项

  - DS开关除以下组合外，不要作其他的调整。

  - 若更改为5V/12V/24V的输入后，不可再使用附件的脚踏开关。

  - 若更改输入信号，连线时请注意电气的极性。

转换一览表

1、DSW2（更换时段、设定输入信号）

| 序号 | 时间0.01～9.99sec（10ms） |  |  |  | 时间0. 1～99.9sec（100ms） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无电压输入 | 5V | 12V | 24V | 无电压输入 | 5V | 12V | 24V |
| 1 | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF |
| 2 | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | ON | OFF |
| 3 | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON |
| 4 | OFF | ON | ON | ON | OFF | ON | ON | ON |
| 5 | ON | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF |
| 6 | ON | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF |
| 7 | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 8 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |

※DS开关只有DSW2（没有DSW1或DSW3）

- 输入时间

时间表的说明

时间  ①     将放出开始信号调至ON，开始放出，时间到后，发出放出停止信号，待确认了放出停止后，可将放出开始信号调至OFF。

时间  ②     放出开始信号比放出设定时间短的情况，放出停止信号是不会输出的。

时间  ③     STEADY模式的情况，与放出开始同时进行放出。

- 提示※

作业前请通过干净的纸张或布料来校准点胶量的大小是否合适。

作业过程中请注意针筒不要平放或倒放，以免流体倒流至机器内部损坏机器。

作业结束后针筒、针咀应及时清洗，机器表面附着流体应擦拭干净。

故障处理

| 问题 | No. | - 原因 〇 措施 |
| --- | --- | --- |
| 开机时电源指示灯不亮 | 1 | - 电源插头接触不良。 〇 请将本机器的电源插头牢固地插入插座。 |
|  | 2 | - 机器的保险丝断开。 〇 打开保险丝盒，更换指定的保险丝。 |
| 机器不动作 | 3 | - 脚踏/手动开关或输入信号接触不良或有故障。 〇 重新联接好或者修理、更换。 |
|  | 4 | ● 输入空气不干净，损坏部件。 〇 关掉气源，重新更换干净气压，机器送返修。 |
|  | 5 | ● 回吸流体到机器内部，将电磁阀堵塞。 〇 送返修更换电磁阀，重新清洁机器内部。 |
|  | 6 | ● 机器内部组件老化或故障。 〇 送返修更换老化或故障组件。 |

售后服务

本产品的保修期限定为交付到贵公司指定场所后壹年以内，于正常使用状况下如发生故障可获得免费维修服务（随机配件除外）；若属下列因素，本公司将有权利收取维修费用：

1、遇不可抗拒外力或人为之操作使用不慎造成之损害。

2、自行拆装、修理。

3、其它不正常使用造成之问题及故障。