|  | 旭通自动化科技有限公司 |
| --- | --- |
|  | # XUTONG AUTOMATION TECHNOLOGY LIMITED |

XT-928

操作指导书

非常感谢您选购并使用XT的产品，为了使我公司的产品能更好的为您服务，在使用前请详细阅读本操作指导书的内容，并小心保存，以便日后维护与保养！

本说明书中指出了预防事故发生的重要事项和产品的使用方法，请仔细阅读本说明书，安全使用产品。阅读后请妥善保管此说明书。

# 前言

- 非常感谢您购买XT—928气压式点胶控制器。

- 在使用之前，请仔细阅读本操作指导书。

- 本台气压式点胶控制器的产品包装内容在以下附表中，在使用本产品前，请仔细检查并确认附件是否齐全，若有任何疑问请及时联系就近代理销售商。

# 概要

本设备是精密自动/手动数字控制智能点胶机，采用数码管显示，可以精确设定点胶时间、点胶间断时间、点胶压力及具有独特的真空回吸功能，确保定时定量吐出胶水。

- 经济型适合大批量的生产作业；

- 可广泛应用于低粘度至高粘度流体作业；

- 16种工作模式(人工\定时)配置；

- 设置操作简易方便；

不管您是从事水性液体或浓稠膏状流体的点胶作业，本控制器都可以大幅度降低您的作业成本，提高您的工作效率、保证您的产品品质以及减少您的流体用量。

本设备广泛用于电子、航空、光学、化学、汽车、医疗、石油、包装、珠宝、机械、饰品、玩具等领域。适用流体：树脂、密封胶、润滑膏、润滑油、硅胶、保护胶、助焊剂、锡膏、凝胶、电解溶液、催化剂、UV胶等。

# 目录

前言	3

概要	3

目录	4

1 警告	5

2 注意	5

3 随机配件	6

4 主要技术指标	7

5 部件说明	8

6 机器安装	9

6.1连接气源	9

6.2连接电源	9

6.3连接脚踏或手动开关	9

6.4连接针筒套头组件	9

6.5接通电源及打开压力空气	9

7 机器操作	9

7.1气压调节阀	9

7.2吐出方式设定	10

7.3吐出时间和间隔时间的设置	11

8 吐出时间显示功能说明	11

9 简易调试操作	11

10 液料滴点方法	12

11 液料的注给和滴放	12

12 注意事项及维护	12

13 故障处理	13

14 售后服务	13

# 1 警告

在使用时请遵守以下注意事项，否则可能造成人员受伤或机器损坏，请您务必遵守。

- 通电中禁止分解点胶设备，防止触电。

- 通电中禁止接触各种接线端子，防止触电。

# 2 注意

- 不要使本机器淋雨或受潮。

- 不要拆卸或改装本机器。

- 不要置于有明火的地方，或者用水清洗。

- 不要用潮湿的手插拔电源插头。

- 避开直接阳光照射或温度极高或极低的地方。

- 避开潮湿或多尘的地方。

- 避免放置在不稳定的地方以及本机可能会掉下来的高处。

- 防止电源线有损伤，从交流电插座拔下电源插头时，不要硬拔。

# 3 随机配件

XT—928的包装中包括以下项目。确定所有项目都在包装箱内，各部件没有明显损坏以及没有螺钉松动。

电源线                               脚踏开关

气管                                 风管

各类针头                             点胶阀（推荐使用，非标配）

（注：所有产品均附带产品使用说明书一本，所有配件可按公司作业场合和用途需求增加配置，如点胶阀、压力桶、混合管、AB混合枪等）

# 4 主要技术指标

| 型号 | 旭通 XT—928 |
| --- | --- |
| 电源 | AC110/220V 50/60Hz（可通过内部转换） |
| 消耗功率 | 10W |
| 功能模式 | 自动循环、定时定量吐出、恒量吐出、手动藏匿等16种模式 |
| 最小吐出量 | 0.01ml |
| 吐出间隔时间 | 0.01 S ~9.99S |
| 输入气压 | 0.15Mpa~0.70Mpa |
| 输出气压 | 0.10Mpa~0.65Mpa |
| 输入电压 | 220V+10% 50Hz / 110V+10% 60Hz |
| 内部电压 | 12DC |
| 适用流体 | 低～高粘度 |
| 外形尺寸 | W155mm×D195mm×H86mm |
| 重量 | <2.2 Kg |

# 5 部件说明

正面图

反面图

- 电源键：按下灯亮为开、灯灭为关

- 吐出时间显示器：显示设定时间

- 气压表：显示范围为0.00Mpa~1.00MPa

- 输出气压调压器：先拉出，逆转为气压小、顺转为气压大

- 出气口：不工作时气压常开（配本厂点胶阀上端口）

- 测试键：在调试中可替代脚踏开关使用

- 吐出时间拨码键：显示设定时间，采用加减方式。范围：0.01S – 99.99S

- 间隔时间设定拨码键：显示设定时间，采用加减方式。范围：0.1S – 9.9S

- 出气口：不工作时气压常闭（配本厂点胶阀下端口）

- 气压输入口：连接干净高气压源

- 吐出方式编程器：16种自由设定吐出方式

- 四角脚踏控制器接口：连接脚踏开关

- 机器运行指示灯

- 电源输入孔及保险座

# 6 机器安装

机器外部接线

## 6.1连接气源

将经过过滤的干燥干净的气压接入点胶机器（后面面板上的进气源接口处）。

## 6.2连接电源

在接通电源之前请先检查所接电压是否为本机器所用电压：交流220V。

## 6.3连接脚踏或手动开关

将脚踏或手动开关接头插入机器后面板上对应的插座。

## 6.4连接针筒套头组件

将针筒套头组件插入机器前面板上的针筒套头组件接口。

## 6.5接通电源及打开压力空气

# 7 机器操作

流体的吐出量主要由压力大小、点出时间、针头大小和流体的粘度决定。

参考准则：

小      点：小号针头/针筒，低压力，短时间。

大      点：大号针头，较大压力，较长时间。

低粘度流体：小号针头，较小压力。

高粘度流体：斜式针头，较大压力。

## 7.1气压调节阀

调节气压时先将调节阀旋钮拔出来，顺时针旋转压力增大，逆时针旋转压力减少，其结果显示在压力表上，调节的范围在0.15Mpa~0.70Mpa。当调到适当的压力后再将旋钮往后推锁紧。压力越大，点胶的速度越快，反之则越慢。

低粘度流体：    ＜0.2 Mpa

中粘度流体：     0.2 Mpa～0.4 Mpa

高粘度流体：     ＞0.4 Mpa

|  | ### 模式开关状态 |  |  |  | ### 吐出方式及工作对应功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### S1 | ### S2 | ### S3 | ### S4 |  |
| ### F1 | ### OFF | ### OFF | ### OFF | ### OFF | ### 踩住脚踩开关，恒定持续吐出；松开停止吐出。 |
| ### F2 | ### ON | ### OFF | ### ON | ### ON | ### 踩一次脚踩开关，按设定时间连续吐出；再踩一次停止吐出 |
| ### F3 | ### OFF | ### ON | ### ON | ### ON | ### 踩住脚踩开关，按设定时间连续吐出；松开停止吐出。 |
| ### F4 | ### ON | ### ON | ### ON | ### ON | ### 自动定时连续吐出。 |
| ### F5 | ### ON | ### OFF | ### OFF | ### OFF | ### 踩一次脚踩开关，按设定时间吐出一次。 |
| ### F6 | ### OFF | ### ON | ### OFF | ### OFF | ### 踩一次脚踩开关，按设定时间吐出二次。 |
| ### F7 | ### ON | ### ON | ### OFF | ### OFF | ### 踩一次脚踩开关，按设定时间吐出三次。 |
| ### F8 | ### OFF | ### OFF | ### ON | ### OFF | ### 踩一次脚踩开关，按设定时间吐出四次。 |
| ### F9 | ### ON | ### OFF | ### ON | ### OFF | ### 踩一次脚踩开关，按设定时间吐出五次。 |
| ### F10 | ### OFF | ### ON | ### ON | ### OFF | ### 踩一次脚踩开关，按设定时间吐出六次。 |
| ### F11 | ### ON | ### ON | ### ON | ### OFF | ### 踩一次脚踩开关，按设定时间吐出七次。 |
| ### F12 | ### OFF | ### OFF | ### OFF | ### ON | ### 踩一次脚踩开关，按设定时间吐出八次。 |
| ### F13 | ### ON | ### OFF | ### OFF | ### ON | ### 踩一次脚踩开关，按设定时间吐出九次。 |
| ### F14 | ### OFF | ### ON | ### OFF | ### ON | ### 踩一次脚踩开关，按设定时间吐出十次。 |
| ### F15 | ### ON | ### ON | ### OFF | ### ON | ### 踩一次脚踩开关，按设定时间吐出十一次。 |
| ### F16 | ### OFF | ### OFF | ### ON | ### ON | ### 踩一次脚踩开关，按设定时间吐出十二次。 |

## 7.2吐出方式设定

如上图，位于背部的SETUP四位吐出时间编程器拨码开关，通过拨动开关可作16种吐出方式选择。模式组合设定如下：

## 7.3吐出时间和间隔时间的设置

- 吐出时间设置

按前面面板上的四位拨码键7.吐出时间设定拨码键来调整吐出时间：向上拨动单位（—）为其位减一个数字，向下拨动单位（+）为其位加一数字。调整范围：0.00S—99.99S。

- 间隔时间的设置

按前面板上的二位拨码键8.间隔时间设定拨码键来调整间隔时间（吐出方式为自动吐出功能时，即F1除外）：向上拨动单位（—）为其位减一数字，向下拨动单位（+）为其位加一数字。调整范围：0.1S—9.9S。

# 8 吐出时间显示功能说明

开机时，功能（16种模式状态）设置处于什么模式状态下，就显示该状态的初始数字显示。如：功能模式初始已设置在“AUTO”下，而时间设置在“00.00”时，那显示板就显示“00.00”，如果时间设置在“01.01”时，显示板就该显示“01.01”。如果在“MAN”下，显示在“00.00”。

如果在“AUTO”模式下，踩动脚踩开关工作时，显示就该从设定时间往下减少，直到时间调到“00.00”停止，停止后保留设定显示数字，直到下次踩动脚踩开关，又从设定开始显示工作。

在“AUTO”（除MAN模式）下，因为受“点胶时间”和“间隔时间”影响，显示由时间的设定来决定，如果更改时间设定，显示时间随之变动。

# 9 简易调试操作

- 按安装图机器接好后（注意使用电压），将选好的针头插在装有小于3/4液料针筒上旋紧。

- 把11.吐出方式编程器：设定吐出方式处于F1状态下，打开电源开关开启主机。

- 调节4.输入气压调压器：先拉出，逆转为气压大、顺转为气压小，气压置于0.4Mpa作为初次校准试验。

- 踩下脚踏开关或按下“SHOT”键直至液料均匀吐出，机器正常工作。

- 通过调整7.吐出时间设定拨码键及更换针头和调节4.输入气压调压器，可得相应的需要液料吐出量。

- 调节5.真空控制器：逆转为真空回抽大，顺转为真空回抽小，确保液料在吐出后不会有滴渗出来。

- 需要自动定时控制时，通过调整8.间隔时间设定拨码键和11.吐出方式编程器及7.吐出时间设定拨码键配合来实现。

- 每次液料吐出量由输入气压大小、吐出时间选择、液料的粘度和针咀的粗细（大小）来决定。

# 10 液料滴点方法

使用前，在干净的纸张上来校准滴点量，将模式开关处于其中一种方式 （F1除外），调节吐出时间拨码器时，踩下脚踩开关或按“SHOT”测试键，吐出液料滴点。通过重复试滴校正，会得到相应液料滴点量。

在滴点时，须按正规操作方法，料筒不能倒转，保持被滴面水平45O。真空控制器不能调于过大，以免液料倒流到机内。

# 11 液料的注给和滴放

液料可以直接倒进针筒（料筒）内。先将针咀（配套）套装在针筒咀上，把它挂在针筒架上，将液料从容器直接倒进针筒里，或用漏斗帮助。

中度至高度粘性液料的加入，可选择附加双向加料器以简化作业。将液料先加入储料桶，储料桶固定在架子上，将针筒和储料桶固定并与结合器相连接，将储料桶的入气口接上高压气源，调节气压，使储料桶的液料加入针筒里。

# 12 注意事项及维护

所用化合物可能有毒、易燃。请参考制造厂家的有关说明，做适当处理，按要求安全操作。

- 高压气最高压强不得超过1.0Mpa，机子工作气压最高压强不得超过0.70Mpa，如气压值在0.30Mpa以上，请用本厂原配件。

- 工作前液料必须充分搅拌均匀，保证注滴量大小一致。如有条件，所用液料按说明恒温（5oC）存放，保证使用时浓度变化不大，浓度过大（流动困难），可能注滴时不畅。如要使用要按厂家说明加以稀释后再用。

- 不要急速加真空，防止真空将液料吸入导气管。真空管回抽空气的强度，并非越大越好，而是根据气压高低、工作周期、注滴大小量等调整到适当位置。

- 要根据实际情况，及时清楚滞留在针咀处的物料。这些物料逐渐固化，起到阻滞针咀出料和反抽气的不利作用。

- 工作结束时，针筒要及时清洗；否则，物料固化后针筒拆卸将非常困难。一般胶料清洗方法简单，将有关零件放入抹机水中浸泡5～10分钟，敷着胶料很容易清除。

- 使用的针筒和针咀用后要小心放置。防止可能发生的液料污染和勿用有害的清洁溶剂。

# 13 故障处理

| 问题 | NO. | ●原因 〇措施 |
| --- | --- | --- |
| 开机时电源 指示灯不亮 | 1 | ●电源插头接触不良。 〇 请将本机器的电源插头牢固地插入插座。 |
|  | 2 | ●机器的保险丝断开。 〇 打开保险丝盒，更换指定的保险丝。 |
| 机器不动作 | 3 | ●脚踏/手动开关或输入信号接触不良或有故障。 〇 重新连接好或者修理、更换。 |
|  | 4 | ● 输入空气不干净，损坏部件。 〇 关掉气源，重新更换干净气压，机器送返修。 |
|  | 5 | ● 回吸流体到机器内部，将电磁阀堵塞。 〇 送返修更换电磁阀，重新清洁机器内部。 |
|  | 6 | ● 机器内部组件老化或故障。 〇 送返修更换老化或故障组件。 |

# 14 售后服务

本产品的保修期限定为交付到贵公司指定场所后壹年以内，于正常使用状况下如发生故障可获得免费维修服务（随机配件除外）；若属下列因素，本公司将有权利收取维修费用：

1、灾、遇不可抗拒外力或人为之操作使用不慎造成之损害。

2、自行拆装、修理。

3、其它不正常使用造成之问题及故障。